浄化槽施工検査表

|  | 検 査 項 目 |  | チェックポイント |  | 欄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | １ 流入管きょ及び放流管きょ勾配 |  | 汚物や汚水の停滞がないか。 |  |  |  |
|  | ２ 放流先の状況 |  | 放流口と放流水路の水位差が適切に |  |  |  |
|  |  |  | 保たれ、逆流のおそれはないか。 |  |  |  |
|  | ３ 誤接合等の有無 |  | 生活排水が全て接続されているか。 |  |  |  |
|  |  |  | 雨水や工場排水等が流入していない |  |  |  |
|  |  |  | か。 |  |  |  |
|  | ４ ますの位置及び種類 |  | 起点、屈曲点、合流点及び一定間隔 |  |  |  |
|  |  |  | ごとに適切な弁が設置されているか。 |  |  |  |
|  | ５ 流入管きょ、放流管きょ及び |  | 管の露出等により変形、破損のおそ |  |  |  |
|  | 空気配管の変形、破損のおそれ |  | れはないか。 |  |  |  |
|  | ６ かさ上の状況 |  | バルブの操作などの維持管理を容易 |  |  |  |
|  |  |  | に行うことができるか。 |  |  |  |
|  | ７ 浄化槽本体の上部及びその周辺 |  | 保守点検、清掃を行いにくい場所に |  |  |  |
|  | の状況 |  | 設置されていないか。 |  |  |  |
|  |  |  | 保守点検、清掃の支障となるものが |  |  |  |
|  |  |  | 置かれていないか。 |  |  |  |
|  |  |  | コンクリ－トスラブが打たれている |  |  |  |
|  |  |  | か。 |  |  |  |
|  | ８ 漏水の有無 |  | 漏水が生じていないか。 |  |  |  |
|  | ９ 浄化槽本体の水平の状況 |  | 水平が保たれているか。 |  |  |  |
|  | 10 接触材等の変形、破損、固定の |  | 接触材に変形や破損はないか。 |  |  |  |
|  | 状況 |  | しっかり固定されているか。 |  |  |  |
|  | 11 ばっき装置、逆洗装置及び汚泥 |  | 各装置に変形や破損はないか。 |  |  |  |
|  | 移送装置の変形、破損、固定及 |  | しっかり固定されているか。 |  |  |  |
|  | び稼働の状況 |  | 空気の出方や水流に片寄りはないか。 |  |  |  |
|  | 12 消毒設備の変形、破損、固定の |  | 消毒設備に変形や破損はないか。 |  |  |  |
|  | 状況 |  | しっかり固定されているか。 |  |  |  |
|  |  |  | 薬剤筒は傾いていないか。 |  |  |  |
| 検 査 項 目 |  | チェックポイント |  | 欄 |  |  |
| 13 ポンプ(流入ポンプ及び放流 |  | ポンプますに変形や破損はないか。 |  |  |  |  |
| ポンプ)の設置、稼働状況 |  | ポンプ漏水のおそれはないか。 |  |  |  |  |
|  |  | ポンプが２台以上設置されているか。 |  |  |  |  |
|  |  | 設計どおりの能力のポンプが設置さ |  |  |  |  |
|  |  | れているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ポンプの固定が十分行われているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ポンプの取りはずしが可能か。 |  |  |  |  |
|  |  | ポンプの位置や配管がレベルスイッ |  |  |  |  |
|  |  | チの稼働を妨げるおそれはないか。 |  |  |  |  |
| 14 ブロワ－の設置、稼働状況 |  | 防振対策がなされているか。 |  |  |  |  |
|  |  | 固定が十分行われているか。 |  |  |  |  |
|  |  | ア－スはなされているか。 |  |  |  |  |
|  |  | 漏電のおそれはないか。 |  |  |  |  |
| 15 その他 |  | 清掃用の水源は近くにあるか。 |  |  |  |  |
|  |  | 浄化槽のフタが適切であるか。 |  |  |  |  |
| 16 敷地内処理装置 |  | 設置場所は適切であるか。 |  |  |  |  |
|  |  | 装置の構造等は基準通りか。 |  |  |  |  |
| 17 単独処理浄化槽の撤去 ※補助金交付対象として撤去した場合 |  | 本体は全部撤去されているか。 |  |  |  |  |
|  |  | 本体の処分は適切に行われているか。 |  |  |  |  |
| 栃木市浄化槽設置補助金交付申請者 様の浄化槽設置工事に関し |  |  |  |  |  |  |
| 上記のとおり確認したことを証します。 |  |  |  |  |  |  |
| 令和 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工業者名 |  |  |  |  |  |  |
| 担当浄化槽設備士氏名 |  |  |  |  |  |  |
| (自署しない場合は記名押印) |  |  |  |  |  |  |
| （浄化槽設備士免状の交付番号 ） |  |  |  |  |  |  |

◎状況が良好ならば「欄」にチェックか○印をつけて下さい。