チェックリスト

バリアフリー新法（路外駐車場移動等円滑化基準）に基づく構造・設備基準

| 項 目 及び条文 |  | 適・否 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 車いす使 用者用駐 車施設 (省令2条1項) (省令2条2項) | 路外駐車場車いす使用者駐車施設を、次に掲げる場合の区分に応じ定める数以上設けなければならない。（ただし、普通自動車以外の自動車の駐車のための駐車場についてはこの限りでない。） ・駐車施設の数が200以下の場合 駐車施設の数×2/100 （切り上げ） ・駐車施設の数が200以上の場合 駐車施設の数×1/100＋2（切り上げ） ※駐車施設は普通自動車の駐車のためのものに限り、貨物の運送の用に供する自動車の駐車及び貨物の積卸しを主たる目的とするものを除く。 |  |  |
|  | 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、 ①～③に掲げるものでなければならない。 |  |  |
|  | ①幅は350cm以上とする。 |  |  |
|  | ②路外駐車場車いす使用者駐車施設又はその付近に、路外駐車場車いす使用者用 施設の表示を行う。 |  |  |
|  | ③設置場所は路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置とする。 |  |  |
| 路外駐車 場等円滑 化経路 (省令3条1項) (省令3条2項) | 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他空地までの経路のうち１以上を路外駐車場移動等円滑化経路にしなければならない。 |  |  |
|  | 路外駐車場移動等円滑化経路は、①～④ に掲げるものでなければならない。 |  |  |
|  | ①経路上に段を設けないこと。 （ただし、傾斜路を設ける場合はこの限 りでない。） |  |  |
|  | ②経路を構成する出入口の幅は80cm以上 とする。 |  |  |
|  | ③経路を構成する通路はイ、ロに掲げるものであること。 イ 幅は120cm以上とすること。 ロ 50m以内ごとに車いすの転回に支障 がない場所を設けること。 |  |  |

※　該当しない項目については、適・否の欄に“－”を記入してください。

| ｙ 項 目 及び条文 |  | 適・否 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| (省令3条2項) | ④経路を構成する傾斜路は、イ～ニに掲げるものであること。 イ 幅は、段に代わるものにあっては 120cm以上、段に併設するものにあ っては90cm以上とすること。 ロ 勾配は、12分の1を超えないこと。 ただし、高さが16cm以下のものにあ っては、8分の1を超えないこと。 ハ 高さが75cmを超えるもの(勾配が20 分の1を超えるものに限る。)にあっ ては、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊場を設ける。 ニ 勾配が12分の1を超え、又は高さが16cmを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。 |  |  |
| 特殊の装 置 (省令4条) | 第2条及び第3項の規定は、その予想しな い特殊の装置を用いる特定路外駐車場につ いては、国土交通大臣がその装置が、第2 条及び第3条の規定による構造又は設備と 同等以上の効力があると認める場合においては適用しない。 |  |  |

※　該当しない項目については、適・否の欄に“－”を記入してください。

【参考】　基本的な寸法　（出典：公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインより）