チェックリスト

バリアフリー新法（路外駐車場移動等円滑化基準）に基づく構造・設備基準

| 項 目 及び条文 | 構造・設備基準 | 適・否 | 備 考 (具体の内容･数値等を記入する) |
| --- | --- | --- | --- |
| 車いす使 用者用駐 車施設 (省令2条1項) (省令2条2項) | 路外駐車場車いす使用者駐車施設を１以 上設けなければならない。（ただし、専ら 自動二輪車のための駐車場についてはこの 限りでない。） |  |  |
|  | 路外駐車場車いす使用者用駐車施設は、 ①～③に掲げるものでなければならない。 |  |  |
|  | ① 幅は350cm以上とする。 |  |  |
|  | ② 路外駐車場車いす使用者駐車施設又は その付近に、路外駐車場車いす使用者用 施設の表示を行う。 |  |  |
|  | ③ 設置場所は路外駐車場移動等円滑化経 路の長さができるだけ短くなる位置とす る。 |  |  |
| 路外駐車 場等円滑 化経路 (省令3条1項) (省令3条2項) | 車いす使用者用駐車施設から道又は公 園、広場その他空地までの経路のうち１以 上を路外駐車場移動等円滑化経路にしなけ ればならない。 |  |  |
|  | 路外駐車場移動等円滑化経路は、①～④ に掲げるものでなければならない。 |  |  |
|  | ① 経路上に段を設けないこと。 （ただし、傾斜路を設ける場合はこの限 りでない。） |  |  |
|  | ② 経路を構成する出入口の幅は80cm以上 とする。 |  |  |
|  | ③ 経路を構成する通路はイ、ロをに掲げ るものであること。 イ 幅は120cm以上とすること ロ 50m以内ごとに車いすの回転に支障 がない場所を設けること。 |  |  |

※　該当しない項目については、適・否の欄に“－”を記入してください。

| 項 目 及び条文 | 構造・設備基準 | 適・否 | 備 考 (具体の内容･数値等を記入する) |
| --- | --- | --- | --- |
| (省令3条2項) | ④ 経路を構成する傾斜路は、イ～二に掲 げるものであること。 イ 幅は、段に代わるものにあっては 120cm以上、段に併設するものにあ っては90cm以上とすること。 ロ 勾配は、12分の1を超えないこと。 ただし、高さが16cm以下のものにあ っては、8分の1を超えないこと。 ハ 高さが75cmを超えるもの(勾配が20 分の1を超えるものに限る。)にあっ ては、高さ75cm以内ごとに踏幅が 150cm以上の踊場を設ける。 二 勾配が12分の1を超え、又は高さが 16cmを超え、かつ、勾配が20分の1を 超える傾斜がある部分には、手すり を設けること。 |  |  |
| 特殊の装 置 (省令4条) | 第2条及び第3項の規定は、その予想しな い特殊の装置を用いる特定路外駐車場につ いては、国土交通大臣がその装置が、第2 条及び第3条の規定による構造又は設備と 同等以上の効力がある場合においては適用 しない。 |  |  |

※　該当しない項目については、適・否の欄に“－”を記入してください。

【参考】　基本的な寸法　（出典：公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドラインより）